EK-4:TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAME

# TEKNİK ŞARTNAME

Ceviz Soyma Makinesi

- Ceviz Soyma Makinesi 30 adet alınacaktır.

- Motor tipi devir ayarlı olmalıdır.

- Motor gücü en az 0.75KW olmalıdır.

- Makine gövdesi ST37çelik olmalıdır.

- Silindir hacmi (işleme haznesi) en az 90 litre olmalıdır.

- Makinenin rende kısmı en az 1.2 mm çapaklı saç olmalıdır.

- Makine, 220 V ev elektriği ile çalışabilir olacaktır

- Makine üzerinde en az 3 metre uzunluğunda 3x2,5 mm antigron elektrik kablosu bulunmalıdır.

- Ceviz Soyma makinelerinin teslim adet ve yeri, yüklenici firma sözleşmeyi imzaladıktan sonra 60 gün içinde Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar, Mut, Silifke, Erdemli, Mezitli, Toroslar, Tarsus ve Çamlıyayla İlçe Müdürlüklerine teslim edecektir.

- Makinelerin teslim yeri adresleri ve yararlanıcı sayıları tablodaki gibidir.

| İLÇE | Yararlanıcı Sayısı* | Adres | Mersin İl Merkezine yaklaşık uzaklığı (Km) |
| --- | --- | --- | --- |
| Anamur | 3 | Yeşilyurt Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi Anamur Hükümet Konağı kat 2 Anamur/Mersin | 209 |
| Bozyazı | 2 | Merkez Mahallesi Gök Mustafa Caddesi Hükümet Konağı Kat:1 Bozyazı\MERSİN | 195 |
| Gülnar | 12 | Hacıpınar Mahallesi Ortaokul Sok. No:7/A Gülnar /MERSİN | 143 |
| Aydıncık | 3 | Cumhuriyet mahallesi Gülnar caddesi No:18 Aydıncık/Mersin | 159 |
| Tarsus | 1 | Kızılmurat Mah. 2701 Sk. No:1 Tarsus/MERSİN | 32 |
| Çamlıyayla | 1 | Kale Mahallesi Tarsus Caddesi Saybaşı Sokak Hükümet Konağı Kat 1 Çamlıyayla/Mersin | 86 |
| Toroslar | 1 | Gazi Mahalllesi-1303 Sokak-No:13/A-Yenişehir/MERSİN | 0 |
| Mezitli | 1 | Gazi Mahalllesi-1303 Sokak-No:13/A-Yenişehir/MERSİN | 0 |
| Erdemli | 2 | Alata Mahallesi Eski Hastane Caddesi No:21/A Erdemli/MERSİN | 38 |
| Silifke | 2 | Göksu Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No:19 Silifke/Mersin | 86 |
| Mut | 2 | Doğancı Mah.Kaya Mutlu Sk No:7 Mut Mersin | 158 |
| Toplam | 30 |  |  |

- Makineler bizzat yüklenici veya temsilcisi tarafından teslim edilecektir.

- Nakliye ve teslim yerlerine boşaltma giderleri yükleniciye ait olacaktır. Nakliye ve boşaltma sırasında oluşabilecek zarar ve ziyan yükleniciye aittir.

- Tüm makineler kontrolleri yapıldıktan sonra, çalışır vaziyette teslim alınacaktır. De-monte teslimat hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.

- Ekipmanların Tesliminde TSE veya CE belgesinin Muayene kabul komisyonuna sunulması gerekmektedir.

- En az 2 yıl servis ve yedek parça garantisi olmalıdır.

- Yüklenici firma, üretici ve tedarikçilerden aldığı garantileri aynı şekilde yansıtacaktır.

- İstekliler ihale aşamasında, sunacakları ihale dosyası içerisinde teklif edilen ürünlere ait bilgileri içeren belge ve broşürleri ibraz edecektir.

- Makinenin dış gövdesine İdare tarafından belirlenecek tasarım sticker baskı yapılmış olarak teslim edilecektir.

Salça Yapma Makinesi

1. Salça makinesinden 46 adet alınacaktır.

2. Motor Gücü en az 3 HP  olacaktır.

3. Makine, 220 V ev elektriği ile çalışabilir olacaktır.

4. Makine ile domates ve biberin yanı sıra üzüm ve kuşburnu sıkılabilmeli ve tarhana gibi ürünler de üretilebilmelidir.

5. Makine saatte asgari 500 kg domates salçası yapabilecek kapasitede olacaktır.

6. Makine ile birlikte 3 adet elek (1 mm, 2 mm ve 3 mm’lik) verilecektir.

7.Makine asgari 4 kesici 4 sıyırıcı bıçaklı olmalıdır.

8. Gövde, aksam ve bıçaklar paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

9.Makinenin tüm parçaları gıda ile temasında sakınca olmayan malzemelerden imal edilmiş olmalıdır.

10..Makine kısa mesafeli yer değiştirme için tekerlekli sisteme sahip olacaktır.

11. Makine üzerinde en az 3 metre uzunluğunda 3x2,5 mm antigron elektrik kablosu bulunmalıdır.

12. Salça makinelerinin teslim adet ve yeri, yüklenici firma sözleşmeyi imzaladıktan sonra 60 gün içinde Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar, Mut, Silifke, Erdemli, Mezitli, Toroslar, Tarsus ve Çamlıyayla İlçe Müdürlüklerine teslim edecektir.

13.Makinelerin teslim yeri adresleri ve yararlanıcı sayıları tablodaki gibidir.

| İLÇE | Yararlanıcı Sayısı* | Adres | Mersin İl Merkezine yaklaşık uzaklığı (Km) |
| --- | --- | --- | --- |
| Anamur | 4 | Yeşilyurt Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi Anamur Hükümet Konağı kat 2 Anamur/Mersin | 209 |
| Bozyazı | 2 | Merkez Mahallesi Gök Mustafa Caddesi Hükümet Konağı Kat:1 Bozyazı\MERSİN | 195 |
| Gülnar | 22 | Hacıpınar Mahallesi Ortaokul Sok. No:7/A Gülnar /MERSİN | 143 |
| Aydıncık | 4 | Cumhuriyet mahallesi Gülnar caddesi No:18 Aydıncık/Mersin | 159 |
| Tarsus | 2 | Kızılmurat Mah. 2701 Sk. No:1 Tarsus/MERSİN | 32 |
| Çamlıyayla | 2 | Kale Mahallesi Tarsus Caddesi Saybaşı Sokak Hükümet Konağı Kat 1 Çamlıyayla/Mersin | 86 |
| Toroslar | 2 | Gazi Mahalllesi-1303 Sokak-No:13/A-Yenişehir/MERSİN | 0 |
| Mezitli | 2 | Gazi Mahalllesi-1303 Sokak-No:13/A-Yenişehir/MERSİN | 0 |
| Erdemli | 2 | Alata Mahallesi Eski Hastane Caddesi No:21/A Erdemli/MERSİN | 38 |
| Silifke | 2 | Göksu Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No:19 Silifke/Mersin | 86 |
| Mut | 2 | Doğancı Mah.Kaya Mutlu Sk No:7 Mut Mersin | 158 |
| Toplam | 46 |  |  |

14. Makineler bizzat yüklenici veya temsilcisi tarafından teslim edilmelidir.

15.Nakliye ve teslim yerlerine boşaltma giderleri yükleniciye ait olacaktır. Nakliye ve boşaltma sırasında oluşabilecek zarar ve ziyan yükleniciye aittir.

16-Tüm makineler kontrolleri yapıldıktan sonra, çalışır vaziyette teslim alınacaktır. De-monte teslimat hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.

17- Ekipmanların Tesliminde TSE veya CE belgesinin Muayene kabul komisyonuna sunulması gerekmektedir.

18.En az 2 yıl servis ve yedek parça garantisi olmalıdır.

19.Yüklenici firma, üretici ve tedarikçilerden aldığı garantileri aynı şekilde yansıtacaktır.

20.İstekliler ihale aşamasında, sunacakları ihale dosyası içerisinde teklif edilen ürünlere ait bilgileri içeren belge ve broşürleri ibraz edecektir.

21.Makinenin dış gövdesine İdare tarafından belirlenecek tasarım sticker baskı yapılmış olarak teslim edilecektir.

Motorlu Çapa Makinesi (DİZEL)

- Çapa makinesinden 100 adet alınacaktır.

- Motor gücü en az 8,8 HP olmalıdır.

- Yakıt tipi dizel olmalıdır.

- Çalıştırma Marşlı olmalıdır.

- Vites, asgari 3 ileri 1 geri olmalıdır. Şanzıman kaliteli döküm olmalıdır.

- Kuyruk mili çıkışı çift olmalıdır. İki çıkışta aktif olmalıdır. Römork bağlanabilir olmalıdır.

- Filtre yağlı sistem olmalıdır.

- Yakıt depo kapasitesi en az 3 litre olmalıdır.

- Çapa Makinesi, Alt Çalışma Grubu (bıçak takımı) ile birlikte verilecektir.

- Yerli üretim makine tercih edilecektir.

- Türkçe olarak hazırlanmış kullanım, montaj, tamir-bakım kitapçığı ve kılavuzu ile teslim edilmelidir.

- Asgari 2 yıl garantili olmalıdır.

- Tüm ürünler yeni ve kullanılmamış olacak, üzerlerinde marka ve modeli gösteren bilgiler bulunacaktır.

- Makinenin dış gövdesine İdare tarafından belirlenecek tasarım sticker baskı yapılmış olarak teslim edilecektir.

- Çapa makinelerinin teslim adet ve yeri, yüklenici firma sözleşmeyi imzaladıktan sonra 60 gün içinde Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar, Mut, Silifke, Erdemli, Mezitli, Toroslar, Tarsus ve Çamlıyayla İlçe Müdürlüklerine teslim edecektir.

- Makinelerin teslim yeri adresleri ve yararlanıcı sayıları tablodaki gibidir.

| İLÇE | Yararlanıcı Sayısı* | Adres | Mersin İl Merkezine yaklaşık uzaklığı (Km) |
| --- | --- | --- | --- |
| Anamur | 12 | Yeşilyurt Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi Anamur Hükümet Konağı kat 2 Anamur/Mersin | 209 |
| Bozyazı | 10 | Merkez Mahallesi Gök Mustafa Caddesi Hükümet Konağı Kat:1 Bozyazı\MERSİN | 195 |
| Gülnar | 36 | Hacıpınar Mahallesi Ortaokul Sok. No:7/A Gülnar /MERSİN | 143 |
| Aydıncık | 12 | Cumhuriyet mahallesi Gülnar caddesi No:18 Aydıncık/Mersin | 159 |
| Tarsus | 5 | Kızılmurat Mah. 2701 Sk. No:1 Tarsus/MERSİN | 32 |
| Çamlıyayla | 2 | Kale Mahallesi Tarsus Caddesi Saybaşı Sokak Hükümet Konağı Kat 1 Çamlıyayla/Mersin | 86 |
| Toroslar | 3 | Gazi Mahalllesi-1303 Sokak-No:13/A-Yenişehir/MERSİN | 0 |
| Mezitli | 2 | Gazi Mahalllesi-1303 Sokak-No:13/A-Yenişehir/MERSİN | 0 |
| Erdemli | 6 | Alata Mahallesi Eski Hastane Caddesi No:21/A Erdemli/MERSİN | 38 |
| Silifke | 6 | Göksu Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No:19 Silifke/Mersin | 86 |
| Mut | 6 | Doğancı Mah.Kaya Mutlu Sk No:7 Mut Mersin | 158 |
| Toplam | 100 |  |  |

- Teslim süresi sözleşmeye müteakip 60 gündür.

- Ekipmanların Tesliminde TSE veya CE belgesinin Muayene kabul komisyonuna sunulması gerekmektedir.

- Yüklenici firma, üretici ve tedarikçilerden aldığı garantileri aynı şekilde yansıtacaktır.

- Cihaz kullanırken can güvenliği sorumluluğu kullanıcının kendisine aittir.

  - İDARİ ŞARTNAME

- Makine bizzat yüklenici veya temsilcisi tarafından teslim edilecektir. Nakliye ve tüm kurulum giderleri yükleniciye ait olacaktır.

- Aşağıda görüldüğü içerik ve şekilde alınan makinenin en az 2 noktasından görülebilecek şekilde bir tanıtım materyali monte edilecektir. Tanıtım materyali malzemesi polikarbon, veya sac malzemeden olabileceği gibi su geçirmez ve güneşten etkilenmez yapıştırma malzemelerden imal edilebilir.